Памятка

по безопасной эксплуатации газоиспользующего водогрейного и отопительного оборудования с открытой камерой сгорания

На территории Республики Беларусь в последнее время участились несчастные случаи, связанные, с отравлением угарным газом, происходящие в домовладениях, где эксплуатируется газоиспользующее водогрейное и (или) отопительное оборудование с открытой камерой сгорания.

Причинами несчастных случаев является:

-помещения, в которых эксплуатируется такое газоиспользующее оборудование не проветривалось, не было обеспечен приток свежего воздуха;

- в систему вентиляции помещений, где установлено газоиспользующее оборудование, добавлена система принудительной вентиляции от газовых плит (вытяжка  с электроприводом) с перекрытием приемных отверстий естественной системы вентиляции этих помещений.

В целях предотвращения подобного в Вашем домовладении:

- перед включением газового водонагревателя и (или) газового отопительного котла необходимо ПРОВЕРИТЬ ТЯГУ в дымовом и вентиляционном каналах;

- помещения, в которых установлено газоиспользующее водогрейное и (или) отопительное оборудование необходимо проверить, обеспечить ПОСТОЯННЫЙ приток свежего воздуха через окно или форточку;

-дефлекторы (декоративные решетки) вентиляционных каналов системы естественной вентиляции помещений, где установлено газоиспользующее оборудование, должны быть ПОСТОЯННО открыты;

-ИСКЛЮЧИТЬ использование системы принудительной вентиляции от газовых плит (вытяжка  с электроприводом) в помещениях, где эксплуатируется газоиспользующее водогрейное и (или) отопительное оборудование;

- УСТАНОВИТЬ в помещение, где эксплуатируется газоиспользующее водогрейное и (или) отопительное оборудование сигнализатор загазованности угарного газа.

Позаботьтесь о своей безопасности и безопасности близких Вам людей!