ПРАВИЛА

пожарной безопасности для жилых домов, строений и сооружений, расположенных на придомовой территории, садовых домиков, хозяйственных строений и сооружений, расположенных на земельном участке, предоставленном для ведения коллективного садоводства, дач, хозяйственных строений и сооружений, расположенных на земельном участке, предоставленном для дачного строительства

## ГЛАВА 1

## ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

- Настоящие Правила устанавливают требования пожарной безопасности при эксплуатации жилых домов (за исключением общежитий и частей жилых домов классов функциональной пожарной опасности Ф1.1, Ф1.2, Ф2 – Ф5), строений и сооружений, расположенных на придомовой территории, садовых домиков, хозяйственных строений и сооружений, расположенных на земельном участке, представленном для ведения коллективного садоводчества, дач, хозяйственных строений и сооружений, расположенных на земельном участке, предоставленном для дачного строительства.

- Для целей настоящих Правил применяются следующие термины 
и их определения:

вспомогательное помещение – помещение, расположенное внутри блокированного, многоквартирного жилого дома за пределами жилых и (или) нежилых помещений, предназначенное для обеспечения эксплуатации жилого дома (вестибюль, коридор, галерея, лестничные марши и площадки, проходы, запасные выходы, лифтовые холлы и другие помещения);

гараж – капитальное строение или изолированное помещение, имеющее капитальные или перегородочные стены, перекрытия, кровлю, проемы, пол, смотровую яму (допускается отсутствие смотровой ямы), предназначенное для хранения транспортного средства;

горючие вещества и материалы – вещества и материалы, способные самовозгораться, а также возгораться при воздействии источника зажигания и самостоятельно гореть после его удаления;

жилой дом – капитальное строение (здание, сооружение), половину или более половины общей площади которого составляет площадь жилых помещений;

малолетние дети – лица, не достигшие 14-летнего возраста;

нетеплоемкая печь – печь из листовой стали или отлитая из чугуна с активным объемом кладки менее 0,2 кубических метра;

огневые работы – работы повышенной опасности, связанные 
с применением открытого огня, искрообразованием и нагреванием 
до температур, способных вызвать воспламенение материалов 
и конструкций (электро- и газосварочные работы, газо-, электро- 
и бензорезка, работы по разогреву битума, нагреву деталей открытым пламенем, применение факелов, горелок);

отопительные приборы – устройства для обогрева помещения путем передачи теплоты от теплоносителя (радиаторы одинарные, секционные, трубы отопления и подобное);

первичные средства пожаротушения – средства пожаротушения, используемые для борьбы с пожаром в начальной стадии его развития (огнетушители, немеханизированный ручной пожарный инструмент, емкости с запасом воды, полотнище противопожарное);

пиротехническое изделие – изделие, предназначенное для получения требуемого эффекта с помощью горения (взрыва) пиротехнического состава;

пожарный извещатель – техническое средство, предназначенное для обнаружения пожара посредством контроля изменений физических параметров окружающей среды, вызванных пожаром, и (или) формирования сигнала о пожаре;

придомовая территория – земельный участок, предоставленный для строительства и (или) обслуживания недвижимого имущества землепользователям в соответствии с законодательными актами в области охраны и использования земель;

противопожарное водоснабжение – совокупность инженерно-технических средств и сооружений, обеспечивающих подачу воды для тушения пожара;

система пожарной сигнализации – совокупность взаимодействующих технических средств, предназначенных 
для обнаружения пожара, формирования, сбора, обработки, регистрации 
и передачи в заданном виде сигналов о пожаре, режимах работы системы, другой информации и выдачи (при необходимости) сигналов 
на управление техническими средствами противопожарной защиты, технологическим, электротехническим и другим оборудованием;

специальное приспособление для приготовления пищи – изделие, предназначенное для приготовления пищи на огне (углях);

средства противопожарной защиты и пожаротушения – продукция, предназначенная для предотвращения, снижения риска возникновения, ограничения распространения пожара и его опасных факторов, тушения пожара, спасения (самоспасения) людей и ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, защиты жизни и здоровья людей, имущества и окружающей среды от пожара, а также снижения риска причинения вреда и (или) нанесения ущерба вследствие пожара (системы пожарной сигнализации, автоматические установки пожаротушения, первичные средства пожаротушения, средства спасения 
и другие);

теплогенерирующие аппараты – аппараты, предназначенные для непосредственного получения нагретого теплоносителя в результате физико-химических процессов (камины, калориферы, водонагреватели, теплогенераторы, иные аппараты и устройства, работающие на газообразном, жидком, твердом или смешанном виде топлива, электрической энергии и служащие для отопления, приготовления пищи, нагрева воды, теплоносителей, сушки помещений и сельхозпродукции или иных целей);

хозяйственные строения (строения) и сооружения (далее – сооружения) – сооружения, выполняющие вспомогательные функции для ведения домашнего хозяйства;

электрооборудование – оборудование, предназначенное 
для выработки, преобразования, передачи, распределения и использования электрической энергии (бытовые электрические приборы, электроинструмент, искуственные источники света).

## ГЛАВА 2

## ОБЯЗАННОСТИ РУКОВОДИТЕЛЕЙ ОРГАНИЗАЦИЙ, УЧАСТНИКОВ СОВМЕСТНОГО ДОМОВЛАДЕНИЯ ПРИ УПРАВЛЕНИИ ОБЩИМ ИМУЩЕСТВОМ НЕПОСРЕДСТВЕННО УЧАСТНИКАМИ СОВМЕСТНОГО ДОМОВЛАДЕНИЯ И ГРАЖДАН

- Руководители организаций, участники совместного домовладения при управлении общим имуществом непосредственно участниками совместного домовладения обязаны обеспечить:

  - эксплуатацию жилого дома в соответствии с противопожарными мероприятиями, установленными проектной и эксплуатационной документацией на него;

  - соблюдение и контроль выполнения требований по обеспечению пожарной безопасности во вспомогательных помещениях многоквартирного жилого дома и на придомовой территории;

  - работоспособность и исправность средств противопожарной защиты и пожаротушения, противопожарного водоснабжения, наружных пожарных лестниц, ограждений крыш, а также постоянную готовность 
к применению этих средств;

  - исправное состояние противопожарных дверей и дверей, оборудованных приспособлениями для самозакрывания и уплотнением 
в притворах;

  - периодическую проверку наружных пожарных лестниц 
и ограждений крыш не реже одного раза в 5 лет;

  - проведение огневых работ в соответствии с требованиями нормативных правовых актов.

- Граждане обязаны:

  - знать и выполнять настоящие Правила;

  - уметь применять первичные средства пожаротушения 
для тушения очагов горения;

  - обеспечивать своевременное выполнение предписаний 
и требований органов государственного пожарного надзора;

  - не допускать использования источников огня малолетними детьми;

  - при обнаружении пожара сообщить об этом по телефону «101» или «112» либо непосредственно в пожарное аварийно-спасательное подразделение;

  - при проведении огневых работ в жилых домах (за исключением многоквартирных жилых домов), строениях и сооружениях, расположенных на придомовой территории, садовых домиках, хозяйственных строениях и сооружениях, расположенных на земельном участке, представленном для ведения коллективного садоводчества, дачах, хозяйственных строениях и сооружениях, расположенных 
на земельном участке, предоставленном для дачного строительства, руководствоваться требованиями настоящих Правил;

  - осуществлять хранение (складирование) веществ и материалов, используемых в быту, в потребительской упаковке, с учетом 
их агрегатного состояния, совместимости хранения.

- Гражданам не допускается:

  - совершать действия, способные привести к возникновению пожара;

  - оставлять без присмотра зажженные свечи, курить в кровати или ином месте для сна, выбрасывать непотушенные сигареты, спички 
из оконных проемов, с балконов (лоджий) многоквартирных жилых домов, в стволы мусоропроводов, мусорные контейнеры, баки, урны на придомовой территории;

  - осуществлять запуск изделий, принцип подъема которых на высоту основан на нагревании воздуха внутри конструкции с помощью огня;

  - проводить огневые работы в многоквартирных жилых домах 
и на придомовой территории;

  - использовать огонь для разогревания коммуникаций, строительных материалов, двигателей и топливной системы автотранспортных средств;

  - пользоваться лифтом при пожаре.

## ГЛАВА 3

## ТРЕБОВАНИЯ К СОДЕРЖАНИЮ ПРИДОМОВОЙ ТЕРРИТОРИИ
И ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ, ПРЕДСТАВЛЕННЫХ ДЛЯ ВЕДЕНИЯ 
КОЛЛЕКТИВНОГО САДОВОДЧЕСТВА ИЛИ 
ДАЧНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА

- На придомовой территории, земельных участках, представленных для ведения коллективного садоводчества или дачного строительства, 
не допускается выжигание сухой растительности на корню.

- Въезды (выезды), дороги, подъезды к многоквартирным жилым домам, сооружениям и водоисточникам должны содержаться в состоянии, обеспечивающем свободный подъезд аварийно-спасательной техники.

- При механизированном открывании въездных ворот, шлагбаумов или других ограничивающих въезд устройств на придомовую территорию многоквартирного жилого дома они должны иметь возможность ручного открывания.

- На придомовой территории многоквартирных жилых домов 
в противопожарных разрывах между зданиями и сооружениями 
не допускается складирование горючих материалов, легковоспламеняющихся и горючих жидкостей, баллонов с горючим газом, а также емкостей после их применения, строительство временных и установка мобильных зданий, сооружений.

- Использовать специальные приспособления для приготовления пищи, разводить костры следует при условии обеспечения непрерывного контроля за процессом горения и тления.

Места для разведения костров должны быть очищены от горючих веществ и материалов, сухой растительности и обеспечены средствами тушения.

Процесс горения и тления должен осуществляться таким образом, чтобы пламя и искры не попадали на элементы зданий, сооружений, 
при этом расстояние до выступающих частей зданий, сооружений 
от специальных приспособлений для приготовления пищи не должно быть менее 2 метров, от мест разведения костров – менее 8 метров.

По окончании процесса горения остатки горящих (тлеющих) материалов должны быть потушены до полного прекращения тления.

- Не допускается разведение костров на торфяных грунтах, 
под кронами деревьев.

- Использование для разжигания костров и угля легковоспламеняющихся и горючих жидкостей (за исключением жидкостей, специально предназначенных для розжига) не допускается.

- При эксплуатации систем противопожарного водоснабжения, расположенных на придомовой территории многоквартирного жилого дома, должны соблюдаться следующие требования:

  - не допускается демонтировать пожарные гидранты;

  - для систем наружного противопожарного водоснабжения должны быть приняты меры, обеспечивающие возможность 
их применения в любую пору года;

  - пожарные гидранты, водоемы должны иметь размещенные 
на видных местах опознавательные знаки пожарной безопасности.

## ГЛАВА 4

## ТРЕБОВАНИЯ К СОДЕРЖАНИЮ ЗДАНИЙ, СООРУЖЕНИЙ И ПОМЕЩЕНИЙ

- Здания, сооружения, помещения и оборудование должны эксплуатироваться в соответствии с функциональным назначением, противопожарными мероприятиями, установленными проектной, эксплуатационной документацией.

- В зданиях, сооружениях и помещениях не допускается:

  - применение пиротехнических изделий, за исключением пиротехнических изделий, соответствующих I классу опасности 
по техническому регламенту Таможенного союза «О безопасности пиротехнических изделий»;

  - разведение костров, использование специальных приспособлений для приготовления пищи.

- Не допускается разведение костров, использование специальных приспособлений для приготовления пищи на балконах, в лоджиях, 
на террасах, кровлях и стилобатах, за исключение случаев, если 
их размещение предусмотрено проектной документацией, под навесами 
и в беседках.

- При выполнении работ, связанных с применением легковоспламеняющихся и горючих жидкостей, горючих газов, должны быть приняты меры по недопущению образования взрывоопасных концентраций паров и газов в воздухе зданий, сооружений и помещений.

Пролитые легковоспламеняющиеся и горючие жидкости должны быть немедленно убраны с помощью сорбирующих материалов 
или других пожаробезопасных средств и удалены из помещений.

- Хранение горюче-смазочных материалов допускается только 
в хозяйственных строениях (за исключением домов, не принятых 
в эксплуатацию в установленном порядке), гаражах в плотно закрывающейся металлической или полимерной с антистатическими свойствами таре. Горюче-смазочные материалы необходимо располагать от теплогенерирующих аппаратов и отопительных приборов 
на расстоянии, исключающем их загорание.

- Во вспомогательных помещениях многоквартирных жилых домов не допускается хранение легковоспламеняющихся и горючих жидкостей, баллонов с горючим газом, а также емкостей после 
их применения.

- Замки (запоры) на дверях, расположенных на путях эвакуации 
в многоквартирном жилом доме (двери, разделяющие коридоры, двери тамбуров, вестибюлей, холлов, лифтовых холлов, незадымляемых лестничных клеток, наружные эвакуационные двери), должны обеспечивать возможность их свободного открывания изнутри без ключа.

В случаях необходимости устройства запоров на дверях допускается устройство электромагнитных замыкателей, приводимых в действие вручную, дистанционно или от установок пожарной автоматики.

- Фиксировать противопожарные двери и двери, оборудованные приспособлениями для самозакрывания и уплотнением в притворах, 
в открытом положении, а также снимать их, в том числе приспособления для самозакрывания и уплотнения в притворах, не допускается.

- Для обеспечения безопасной эвакуации многоквартирных жилых домов (за исключением квартир) в вестибюлях, коридорах, галереях, лестничных маршах и площадках, лифтовых холлах не допускается загромождать проходы, выходы, двери, устанавливать мебель и другое имущество, уменьшающее минимальную эвакуационную ширину 
и высоту.

- В многоквартирных жилых домах не допускается разукомплектовывать и демонтировать элементы систем пожарной автоматики, пожарные краны. Пожарные краны должны быть постоянно доступны для использования.

- Машинные отделения лифтов многоквартирных жилых домов должны оснащаться одним порошковым огнетушителем с массой огнетушащего вещества не менее 8 килограмм либо двумя порошковыми огнетушителями с массой огнетушащего вещества 4 килограмма.

- Хозяйственные строения (за исключением домов, не принятых 
в эксплуатацию в установленном порядке), в которых осуществляется сушка древесины, в том числе принудительная, должны регулярно очищаться от древесных горючих отходов.

ГЛАВА 5

ТРЕБОВАНИЯ К ГАРАЖАМ

- В гаражах не допускается:

  - оставлять транспортные средства с технически неисправной (негерметичной) газовой системой питания, при наличии течи из топливной системой (баков, топливопроводов, технических устройств), а также с открытыми горловинами топливных баков;

  - хранить баллоны с горючим газом (из-под горючего газа), 
за исключением баллонов в газобаллонной установке транспортного средства;

  - стравливать газ из баллонов и магистрального трубопровода транспортных средств, работающих на газовом топливе;

  - проводить уборку помещений с применением бензина, керосина и других легковоспламеняющихся и горючих жидкостей;

  - заправлять транспортные средства автомобильными бензинами, дизельным топливом, керосином, горючими газами;

  - заряжать аккумуляторные батареи непосредственно на транспортных средствах (за исключением автомобилей, на которых предусмотрена возможность зарядки аккумуляторной батареи без снятия 
с автомобиля);

  - устанавливать и эксплуатировать нетеплоемкие печи.

- При работе в смотровой яме гаража допускается использование только переносных электросветильников с закрытыми элементами освещения.

- Перед ремонтом электрооборудования на транспортных средствах необходимо отключить аккумуляторную батарею.

## ГЛАВА 6

## ТРЕБОВАНИЯ К ЭКСПЛУАТАЦИИ ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ

- При эксплуатации электрооборудования не допускается:

  - применять электрооборудование не заводского изготовления;

  - оставлять его включенным в электросеть без присмотра
(за исключением электрооборудования, эксплуатационной документацией на которое допускается его работа без присмотра);

  - использовать его не по назначению и в условиях, 
не соответствующих противопожарным требованиям эксплуатационной документации, с поврежденным кабелем (проводом), выключателем, розетками и другим электрооборудованием;

  - превышать номинальную токовую нагрузку электрического удлинителя.

- Лампы накаливания, применяемые в хозяйственных постройках 
с наличием горючих веществ и материалов, должны быть оборудованы защитными колпаками из негорючих материалов.

## ГЛАВА 7

## ТРЕБОВАНИЯ К ЭКСПЛУАТАЦИИ ТЕПЛОГЕНЕРИРУЮЩИХ АППАРАТОВ И ОТОПИТЕЛЬНЫХ ПРИБОРОВ, ПЕЧЕЙ

- К эксплуатации допускаются только исправные теплогенерирующие аппараты и отопительные приборы промышленного (заводского) изготовления (за исключением печей).

- Теплогенерирующие аппараты и отопительные приборы должны эксплуатироваться в соответствии с эксплуатационной документацией 
на них, а также настоящими Правилами.

Не допускается эксплуатация печей, конструкция которых не соответствует требованиям технических нормативных правовых актов.

- Пол из горючего материала перед топочным отверстием теплогенерирующих аппаратов (печей), работающих на твердом виде топлива, должен быть защищен негорючим листовым или плитным материалом.

- Минимальные расстояния от поверхностей теплогенерирующих аппаратов до горючих веществ и материалов должны соответствовать значениям, указанным в эксплуатационной документации на них. 
При отсутствии данных значений в эксплуатационной документации должно быть обеспечено расстояние, исключающее загорание горючих веществ и материалов.

- При эксплуатации теплогенерирующих аппаратов
не допускается:

  - применять для розжига легковоспламеняющиеся и горючие жидкости (за исключением жидкостей, специально предназначенных 
для розжига);

  - использовать дымовые трубы, не соответствующие требованиям технических нормативных правовых актов;

  - осуществлять топку с открытыми дверцами;

  - отключать автоматические средства контроля за режимом 
их работы;

  - осуществлять топку без присмотра, если иное не оговорено 
в эксплуатационной документации на них;

  - применять вид топлива, не предусмотренный эксплуатационной документацией на них;

  - дальнейшая работа при обнаружении неисправности.

- Дымовые трубы теплогенерирующих аппаратов, работающих 
на твердых, жидких видах топлива, печей ежегодно перед началом отопительного периода должны очищаться от сажи.

- При эксплуатации печей не допускается:

  - топить при наличии обрушения кладки свода топливника;

  - применять для розжига легковоспламеняющиеся и горючие жидкости (за исключением жидкостей, специально предназначенных 
для розжига);

  - топить с открытыми дверцами;

  - их перекаливание;

  - размещать горючие материалы на них и в непосредственной близости от топочных отверстий;

  - топить углем, коксом и газом печи, не предназначенные 
для этих видов топлива;

  - оставлять без присмотра топящиеся печи.

- Печи, поверхности труб и стен, в которых проходят дымовые каналы, должны быть исправными, без сквозных трещин, 
а для определения на ранней стадии трещин в дымоходе в объеме чердачного помещения – оштукатурены и побелены.

- Ежегодно перед отопительным сезоном необходимо проводить проверку исправности печи, дымовых каналов.

- Зола, угли и шлак, удаленные из теплогенерирующих аппаратов, отопительных приборов, печей, должны быть пролиты водой 
до их полного затухания.

## ГЛАВА 8

## ТРЕБОВАНИЯ К ПРОВЕДЕНИЮ ОГНЕВЫХ РАБОТ

- Оборудование, аппараты для проведения огневых работ должны эксплуатироваться в соответствии с инструкцией по их эксплуатации.

- Место проведения огневых работ должно быть очищено 
от горючих веществ и материалов на расстояние не менее разлета искр
в соответствии с таблицей, приведенной в приложении.

- Место проведения огневых работ должно быть обеспечено одним порошковым огнетушителем с массой огнетушащего вещества не менее 
8 килограмм либо двумя порошковыми огнетушителями с массой огнетушащего вещества не менее 4 килограмм.

- Баллоны с горючим газом, устанавливаемые при проведении огневых работ в помещении, должны находиться на расстоянии не менее 1 метра от теплогенерирующих аппаратов, отопительных приборов, печей 
и не менее 5 метров от источников тепла с огнем.

- Перед началом огневых работ емкости из-под легковоспламеняющихся и горючих жидкостей, горючего газа, аппараты должны быть освобождены от остатков продукта, очищены, промыты, пропарены.

- По окончании огневых работ необходимо проверить место 
их проведения на предмет отсутствия возможных источников возникновения загорания. В здании, сооружении необходимо обеспечить наблюдение в течение 1 часа за местом проведения огневых работ после их окончания.

- При варке (растоплении) битума и смол емкость должна заполняться не более 3/4 ее вместимости. Загружаемая емкость и наполнитель должны быть сухими.

Емкости должны устанавливаться на открытой площадке, очищенной от сухой растительности и других горючих материалов, 
на расстоянии не менее 10 метров от зданий, сооружений.

Запрещается оставлять емкости без присмотра при варке (растоплении) битума и смол.

- Не допускается проводить огневые работы:

  - при неисправном оборудовании для проведения огневых работ, 
а также с применением оборудования не заводского изготовления;

  - на свежеокрашенных горючими веществами поверхностях;

  - на емкостях, коммуникациях, заполненных горючими веществами;

  - одновременно с устройством гидроизоляции и пароизоляции
на кровле, монтажом панелей с горючими и трудногорючими утеплителями, наклейкой покрытий полов и отделкой помещений 
с применением горючих лаков, клеев, мастик и других горючих материалов.

- Во время проведения огневых работ в здании, сооружении 
не допускается:

  - проведение окрасочных работ с использованием горючих красок;

  - выполнение операций при работе с легковоспламеняющимися и горючими жидкостями;

  - проведение других работ, которые могут привести 
к возникновению взрывов и пожаров из-за загазованности 
или запыленности мест, где проводятся огневые работы.

- При смене электродов в процессе электросварочных работ 
их остатки (огарки) необходимо собирать в емкость из негорючих материалов, установленную у места проведения работ.

Приложение

к Правилам пожарной безопасности для жилых домов, строений и сооружений, расположенных на придомовой территории, садовых домиков, хозяйственных строений и сооружений, расположенных на земельном участке, предоставленном для ведения коллективного садоводства, дач, хозяйственных строений и сооружений, расположенных на земельном участке, предоставленном для дачного строительства

Таблица – Расстояние разлета искр при проведении огневых работ

| Высота точки сварки (резки) над уровнем пола (земли), м | Расстояние разлета искр, м |  |
| --- | --- | --- |
|  | при сварке | при резке |
| 0 | 4 | 6 |
| 2 | 6 | 8 |
| 5 | 8 | 10 |
| 7 | 10 | 12 |
| 10 | 12 | 14 |

В настоящих Правилах под организациями понимаются организации, осуществляющие эксплуатацию жилищного фонда и (или) предоставляющие жилищно-коммунальные услуги, уполномоченные лица по управлению общим имуществом совместного домовладения, товарищества собственников и организации застройщиков, осуществляющие обслуживание жилых домов самостоятельно.

В настоящих Правилах под гражданами понимаются собственники жилых домов, жилых (нежилых) помещений, хозяйственных строений, садовых домиков и дач, наниматели садовых домиков и дач, жилых (нежилых) помещений, садовых домиков и дач, члены организаций застройщиков, дольщики, заключившие договоры, предусматривающие передачу им во владение и пользование объектов долевого строительства, иные лица, имеющие право владения и пользования жилыми (нежилыми) помещениями, садовыми домиками, дачами и хозяйственными постройками.

В настоящих Правилах под печами понимаются камины, бытовые отопительные 
и отопительно-варочные печи из штучных материалов, работающие на твердом топливе.